Linux系统移植架构

Linux操作系统的熟悉

开发环境搭建

虚拟机安装

交叉编译工具链

超级中断和minicom(串口工具)

内核、文件系统加载工具

网络文件系统（NFS）

Bootloader移植

Linux内核裁剪与移植

嵌入式文件系统制作（一般为Flash文件系统）

驱动移植

I2C

PCI

USB

NAND Flash and nor Flash

LCD

待定

系统移植高级篇

MiniGUI

QT

KVM

Web server

数据库

待定

Linux设备驱动

Sys伪文件系统

Sys文件系统挂载于/目录下，以文件目录的形式呈现。

各级目录的关系如下图：

Proc伪文件系统

Proc文件系统与传统保存在磁盘上的文件系统不同，它是存在于内存中的文件系统，里面包含内核的进程信息，CPU信息等等。

udev的工作过程

当/sbin/hotplug程序被内核调用时，udev正式执行。具体执行步骤如下：

内核检测到有新的设备注册后，将在sys文件系统中创建对应的节点，并写入该设备的一些信息；

接着，udev获取内核导出的信息，进行对应的操作：

首先，调用namedev为新创建的设备命名；

如果该设备的动作是插入，那么udev将调用libsys库的接口从sys文件系统中读取设备的信息，用以在/dev下创建设备，如果设备的动作是删除，那么udev就直接调用移除函数，将设备从/dev下删除

Kobject树形结构

每个kobject对应一个sys目录，kobject中存在struct list_head成员，通过list_head，各个父、子kobject形成一个双向列表。

用户空间的设备与内核空间的设备、驱动关系

主设备号找到对应的驱动，次设备号找到对应的设备。内核维护了一张关于主次设备号的哈希表，其中，主设备号作为哈希表的key，内核根据这个key找到对应的驱动程序指针（驱动程序指针数组或者列表），如果同一类设备存在多个驱动，则根据次设备号遍历驱动程序指针数组（或者列表）。

2017-10-25 11:14:17 关系修正：

以字符设备为例，应用层open->创建file结构体->关联inode->根据主次设备号在kobj拓扑图中找到驱动的fops->调用驱动的open函数->返回应用层

所以，以key为主设备号的哈希表，实际上就是1.6中的kobj内核表。

Kobj与sys文件系统映射关系

无论是总线，设备，还是驱动都是kobj的派生类，所以，它们均在sys文件系统中体现。（具体查看结构体：struct bus_type, struct devices,struct devices_driver）

驱动注册，设备注册

驱动注册实际上就是将device_driver插入内核的kobj列表上，更具体点，就是挂在xxx_bus kobj列表下，设备的注册类似。

驱动和设备注册不分先后，但最终都会调用匹配函数进行相互绑定，而所谓绑定就是将驱动的结构体指针赋值给对应的设备，形如：

struct device_driver *driver  = &xxx_driver;

驱动开发所需要做的事情（举例：I2C）

Platform驱动注册过程（platform_probe调用xxx_probe的过程）

platform_driver_register()->driver_register()->bus_add_driver()->driver_attach()->bus_for_each_dev() 对每个挂在虚拟的platform bus的设备作 __driver_attach()->driver_probe_device()->drv->bus->match()==platform_match()-& gt;比较strncmp(pdev->name, drv->name, BUS_ID_SIZE)，如果相符就调用platform_drv_probe()->driver->probe()，如果probe成 功则绑定该设备到该驱动

总线注册函数

int bus_register(struct bus_type *bus)

例如：retval = bus_register(&i2c_bus_type);

BSP板级信息，设备，驱动

以mini2440的nandFlash板级信息为例。

mini2440_init->s3c_nand_set_platdata（&mini2440_nand_info）->platform_add_devices（mini2440_devices）

mini2440_nand_info 、mini2440_devices 定义于Match-mini2440.c中。

在板级文件Mach-mini2440.c中定义了关于2440 nandFlash的硬件信息，该硬件信息两部分组成，一部分以成员的形式存在（s3c_device_nand）与mini2440_devices设备数组中，另外一部分以s3c2410_platform_nand结构体的信息存在s3c_device_nand的dev.platdata字段，该设备数组（mini2440_devices）最后会被调用platform_add_devices完成设备注册。（PS:在nandflash驱动则通过platform_data获取注册的硬件信息）

I2C 子系统

Client设备注册

再通过i2c_scan_static_board_info->i2c_new_devices进行设备注册,且注册后需要依附在一个adpter上。

Client需要的i2c_board_info：flag,irq,addr,type（名称），platform_data

Adpater注册

Driver/bus/i2c/busses目录下提供的各个平台的I2C控制器驱动，都是以platform驱动的形式注册到内核列表中，然后注册完成后，再调用probe函数，在probe函数中完成adpater的驱动注册。

I2c-dev.c

I2c-dev.c针对每个I2C控制器创建一个主设备号为89的设备。它的作用是为用户提供设备文件，以便用户以标准的方式操作I2C设备：open,close,read,write,ioctl。它和busess目录下注册的各种平台I2C控制器的关系建立，是通过i2c_bus_type完成的。

具体函数调用：

i2c_dev_init->i2c_for_each_dev->bus_for_each_dev

此处该函数传递的Bus_type为i2c_bus_type，所以bus_for_each_dev内核设备树时，就会从i2c_bus_type子树中找到对应的adpater。

MTD子系统

NAND FLASH原理

闪存，MTD及文件系统之间的关系

存储介质（硬盘，磁盘，Flash，U盘）以某种特定的格式（文件系统）保存着数据，驱动层提供不同的存储介质的读/写，控制等操作方法，而针对存储介质上的不同格式的文件系统，在操作系统中都一一提供了对应的软件抽象层（即操作系统中的文件系统），这些软件抽象层实现了不同格式的文件系统的数据组织和管理。

mtd_info,mtd_part,mtd_partion关系

•	mtd_info描述原始设备层的一个分区的结构, 描述一个设备或一个多分区设备中的一个分区

•	mtd_table 管理原始设备层的mtd_info的数组

•	mtd_part表示一个分区, 其中的struct mtd_info mtd描述该分区的信息， 一个物理Flash设备可以有多于1个mtd_part，每个mtd_part都对应一个mtd_info。

•	mtd_partition描述一个分区表, 通过管理mtd_part以及每一个mtd_part中的mtd_info来描述所有的分区，一个物理Flash设备只有一个mtd_partition

•	mtd_partitions是一个list_head对象，用于管理mtd_partition们

•	map_info描述一个NOR Flash设备

•	nand_chip描述一个NAND Flash设备

换言之，每个Flash存在一个分区表，分区表管理着所有的分区，而每个分区又对应着一个mtd设备。

Norflash驱动

层次结构

Nandflash驱动

层次结构

文件系统

概念

- 一种特定的格式，控制着存储介质上数据的管理和组织形式，如果把U盘，硬盘或者NAND Flash格式化成某种文件系统；

- 操作系统中一套管理“文件”的软件集合；

网络子系统

网络设备驱动

终端设备驱动(TTY)

概述

对于TTY系统的理解（图解）：

Linux tty framework框架：

Tty为底层驱动提供注册（注册为字符设备）的接口，自身不会注册成设备。

TTY子系统

UART驱动

USB子系统

USB设备逻辑组织

PCI总线驱动

Linux内核分析

http://www.wowotech.net/tty_framework/tty_concept.html

Linux内核启动

历史

《深入Linux内核第三版》

嵌入式Linux内核启动